SEMANA 1 | TAREA PRÁCTICA

Montaje físico de PORTD con ATmega328P

Traer a la próxima clase: protoboard, microcontrolador, LEDs y resistencias

# Propósito

Trasladar la simulación de la clase 01 a un circuito real. El estudiante comprobará que una variable uint8_t almacena ocho bits y que esos bits pueden mostrarse en ocho LEDs conectados al puerto D del ATmega328P.

# Entrega y evidencias

| Elemento | Requisito |
| --- | --- |
| En la próxima clase | Presentar los materiales y el montaje sin alimentar. |
| Archivos | Llevar main.c y el archivo .hex compilado en Microchip Studio. |
| Prueba | Completar la tabla de cinco patrones y mostrar el funcionamiento al docente. |
| Seguridad | El circuito solo se alimenta después de la revisión del docente. |

# Materiales obligatorios

1 ATmega328P en encapsulado DIP-28 (no SMD).

1 protoboard y cables de conexión.

8 LEDs y 8 resistencias de 220 ohm a 330 ohm; una resistencia por LED.

1 resistencia de 10 kiloohm para RESET y 1 capacitor cerámico de 100 nF.

Fuente regulada de 5 V o módulo para protoboard. No aplique un voltaje mayor de 5 V al microcontrolador.

Programador del laboratorio (USBasp, Atmel-ICE o Arduino ISP, según indique el docente). Si tiene uno propio, puede traerlo.

1 cristal de 8 MHz o 16 MHz y 2 capacitores de 22 pF. El valor del cristal debe coincidir con F_CPU en el código y con los fusibles configurados para reloj externo.

# Montaje previo: no alimentar hasta revisarlo

Coloque el ATmega328P sobre la ranura central de la protoboard. Ubique el pin 1 con la muesca del encapsulado.

Conecte VCC (pin 7) y AVCC (pin 20) a +5 V. Conecte GND (pines 8 y 22) a tierra. Todas las tierras deben ser comunes.

Conecte el capacitor de 100 nF entre +5 V y GND, cerca del ATmega328P.

Conecte RESET (pin 1) a +5 V mediante la resistencia de 10 kiloohm.

Construya ocho ramas: PD0-PD7 (pines físicos 2 al 6 y 11 al 13) -> resistencia -> ánodo del LED; cátodo -> GND. Revise la polaridad de cada LED.

No conecte a la vez la fuente del protoboard y la alimentación del programador sin la indicación del docente.

# Código que debe llevar compilado

Cree un proyecto GCC C Executable para ATmega328P en Microchip Studio. Compile este código y conserve tanto main.c como el .hex generado:

// Seleccione UNA opcion segun el cristal instalado #define F_CPU 8000000UL // Cristal de 8 MHz // #define F_CPU 16000000UL // Cristal de 16 MHz #include <avr/io.h> #include <stdint.h> #define PATRON 5 int main(void) { uint8_t patron_led = PATRON; DDRD = 0xFF; while (1) { PORTD = patron_led; } }

Seleccione F_CPU = 8000000UL para cristal de 8 MHz o F_CPU = 16000000UL para cristal de 16 MHz. El ATmega328P debe estar configurado para reloj externo; no modifique los fusibles por cuenta propia.

# Pruebas mínimas

| PATRON | Binario esperado | LEDs encendidos | Verificado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00000001 | PD0 |  |
| 5 | 00000101 | PD2 y PD0 |  |
| 15 | 00001111 | PD3 a PD0 |  |
| 170 | 10101010 | PD7, PD5, PD3 y PD1 |  |
| 255 | 11111111 | Todos |  |

# Preguntas para defender el trabajo

¿Por qué patron_led se declara como uint8_t?

¿Qué ocurriría visualmente si se asigna 256 a una variable uint8_t?

¿Por qué cada LED requiere su propia resistencia?

¿Qué función cumplen VCC, AVCC y los dos pines GND?

¿Por qué se revisa el montaje antes de alimentarlo?

# Rúbrica (10 puntos)

| Criterio | Puntos |
| --- | --- |
| Materiales completos y montaje ordenado. | 2 |
| Alimentación, RESET y LEDs correctamente conectados. | 3 |
| Código compilado y programación correcta del ATmega328P. | 2 |
| Tabla de pruebas y explicación del patrón binario. | 2 |
| Elección y explicación correcta de uint8_t. | 1 |