LABORATORIO DE LENGUAJE C EMBEBIDO

Clase 01: Tipos de datos, constantes y variables

ATmega328P | Microchip Studio | Proteus

| Duración | 105 minutos (1 h 45 min) |
| --- | --- |
| Modalidad | Explicación guiada + práctica individual por parejas |
| Producto de la clase | Proyecto AVR compilado y simulación de LEDs que representa una variable de 8 bits |

# Resultados de aprendizaje

Distinguir dato, tipo de dato, constante y variable.

Seleccionar tipos enteros con signo y sin signo adecuados para una aplicación sencilla del ATmega328P.

Declarar e inicializar variables en C usando nombres significativos.

Explicar por qué el tamaño de un tipo importa en un microcontrolador.

Compilar en Microchip Studio y ejecutar en Proteus un programa que envía el valor de una variable a ocho LEDs.

# Plan de la sesión

| Tiempo | Actividad | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| 0-10 min | Apertura: qué controla un programa embebido; presentar el objetivo y el flujo Microchip Studio -> .hex -> Proteus. | Estudiantes identifican entradas, proceso y salidas de un sistema con LEDs. |
| 10-30 min | Tipos de datos: bits, bytes, binario; int8_t, uint8_t, int16_t, uint16_t. Rango y memoria. | Preguntas cortas de rango y selección de tipo. |
| 30-45 min | Constantes, variables, inicialización, asignación y nombres claros. | Tres declaraciones corregidas en conjunto. |
| 45-55 min | Lectura de código: relacionar una variable uint8_t con ocho LEDs. Explicar la práctica. | Predicción del patrón que mostrará cada valor. |
| 55-95 min | Práctica guiada en Microchip Studio y Proteus. | Simulación funcional con tres valores distintos. |
| 95-105 min | Retos, socialización y cierre. | Entrega de captura o demostración y respuesta de salida. |

# 1. Punto de partida: datos en un microcontrolador

El ATmega328P trabaja con información representada por bits. Un bit solo puede tener 0 o 1; ocho bits forman un byte. Cuando un programa almacena un número, debe reservar una cantidad definida de bytes y decidir si ese número puede ser negativo. Esa decisión se expresa mediante el tipo de dato.

En esta clase no se empleará Arduino. El programa se compilará con AVR-GCC en Microchip Studio y escribirá directamente en registros del ATmega328P. La configuración de registros se entrega como plantilla; el foco de la clase es comprender y usar correctamente las variables.

# 2. Tipos enteros que usaremos

| Tipo | Tamaño en AVR | Rango | Uso típico |
| --- | --- | --- | --- |
| uint8_t | 8 bits / 1 byte | 0 a 255 | Estados, contadores pequeños, un puerto de 8 bits. |
| int8_t | 8 bits / 1 byte | -128 a 127 | Diferencias pequeñas con signo. |
| uint16_t | 16 bits / 2 bytes | 0 a 65 535 | Temporización, conteos y valores ADC. |
| int16_t | 16 bits / 2 bytes | -32 768 a 32 767 | Mediciones o cálculos con signo. |

Use los tipos de <stdint.h> porque indican con exactitud el número de bits. En AVR, int también suele ser de 16 bits, pero uint8_t y uint16_t comunican mejor la intención del programa.

### Ejemplos:

#include <stdint.h> uint8_t nivel_led = 5; // Solo requiere valores de 0 a 255 uint16_t lectura_adc = 1023; // El ADC del ATmega328P produce 0 a 1023 int16_t diferencia = -25; // Puede ser negativa

# 3. Constantes y variables

Una constante conserva el mismo valor durante la ejecución. Una variable representa una zona de memoria cuyo contenido puede cambiar. Declarar una variable significa indicar su tipo y su nombre; inicializarla significa darle su primer valor.

| Concepto | Ejemplo | Idea clave |
| --- | --- | --- |
| Constante simbólica | #define MAX_INTENTOS 3 | Se usa para valores fijos del diseño. |
| Variable inicializada | uint8_t contador = 0; | Nace con un valor conocido. |
| Asignación | contador = contador + 1; | Cambia el contenido ya existente. |
| Constante de solo lectura | const uint8_t limite = 10; | El programa no debe modificarla. |

Reglas prácticas de nombres: iniciar con letra o _, no usar espacios ni palabras reservadas, y expresar el propósito. Prefiera temperatura_c, contador_eventos o patron_led sobre x, dato o var1.

### Errores que deben evitarse:

Usar una variable sin inicializar.

Guardar 300 en uint8_t: el valor no cabe.

Usar float para un dato entero cuando no hace falta.

Declarar todo como int sin pensar en el rango y memoria disponibles.

# 4. Mini-ejercicios antes de abrir el simulador

Resuelva individualmente y luego compare con un compañero (5-7 minutos).

Elija un tipo para almacenar la cantidad de LEDs encendidos: ¿uint8_t, int16_t o float? Justifique.

¿Qué ocurriría si uint8_t temperatura = 280;? ¿Cuál sería una elección mejor?

Declare una variable para una lectura ADC y asígnele el valor inicial 0.

Corrija: int contador; contador = contador + 1;

# 5. Práctica: visualizar una variable de 8 bits en PORTD

Objetivo práctico: observar cómo el valor binario de una variable uint8_t aparece en ocho LEDs conectados a PD0-PD7. Por ejemplo, 5 decimal equivale a 00000101: deben encenderse los LEDs de PD0 y PD2.

## Materiales virtuales

Microchip Studio con proyecto GCC C Executable para ATmega328P.

Proteus con ATMEGA328P, 8 LEDs, 8 resistencias de 330 ohm y GND.

Alimentación VCC y GND del microcontrolador; configure Clock Frequency = 1 MHz para esta primera práctica.

## Código inicial (copiar en main.c)

#define F_CPU 1000000UL #include <avr/io.h> #include <stdint.h> int main(void) { uint8_t patron_led = 5; // 00000101 en binario DDRD = 0xFF; // PD0-PD7 como salidas (plantilla del docente) while (1) { PORTD = patron_led; // Envía los 8 bits de la variable al puerto D } }

Por ahora acepte DDRD y PORTD como registros de configuración y salida. El enmascaramiento, los corrimientos y la manipulación individual de bits se desarrollarán en la siguiente unidad. Aquí interesa reconocer que patron_led es un uint8_t: sus ocho bits pueden reflejarse en los ocho pines de PORTD.

## Montaje y procedimiento en Proteus

Cree el proyecto en Microchip Studio, seleccione ATmega328P y pegue el código. Compile con Build > Build Solution. Ubique el archivo .hex generado en la carpeta Debug del proyecto.

En Proteus, coloque el ATMEGA328P. Conecte VCC a +5 V y ambos pines GND a tierra. Conecte ocho ramas LED + resistencia de 330 ohm desde PD0 hasta PD7 hacia GND.

Abra las propiedades del ATMEGA328P, cargue el Program File (.hex) y fije Clock Frequency en 1 MHz.

Ejecute la simulación. Con patron_led = 5 deben encenderse PD0 y PD2.

Cambie patron_led por 1, 15 y 170. Recompile, vuelva a cargar el .hex y anote el patrón observado en binario.

## Registro de resultados

| Valor decimal | Representación de 8 bits | LEDs esperados (PD7...PD0) | Resultado observado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00000001 | Solo PD0 |  |
| 5 | 00000101 | PD2 y PD0 |  |
| 15 | 00001111 | PD3, PD2, PD1 y PD0 |  |
| 170 | 10101010 | PD7, PD5, PD3 y PD1 |  |

# Retos de cierre

Cambie la variable a uint16_t y explique por qué PORTD solo muestra los ocho bits menos significativos.

Declare const uint8_t PATRON_INICIAL = 0x3C; y úsela para inicializar patron_led.

Prediga, antes de simular, los LEDs que se encenderán con patron_led = 128 y con patron_led = 255.

Explique en una frase por qué uint8_t es más apropiado que float para esta práctica.

# Evaluación rápida

| Criterio | Logrado |
| --- | --- |
| Selecciona un tipo de dato coherente con el rango requerido. |  |
| Declara e inicializa una variable sin errores. |  |
| Compila el proyecto y carga correctamente el .hex. |  |
| Relaciona el valor binario de patron_led con los LEDs observados. |  |
| Documenta al menos tres pruebas en la tabla de resultados. |  |

# Cierre docente

Pregunta de salida: si una variable de 8 bits contiene el valor decimal 9, ¿qué patrón binario se envía a PORTD y qué LEDs deberían encenderse? La próxima clase retomará PORTD para trabajar operadores a nivel de bits, corrimientos y enmascaramiento.

# Tarea práctica para la próxima clase: montaje físico de PORTD

Propósito. Trasladar la simulación de la clase 01 a un circuito real con ATmega328P en protoboard. El estudiante debe llevar el material preparado, explicar el valor almacenado en una variable uint8_t y comprobarlo mediante LEDs.

## Entrega y modalidad

| Aspecto | Indicación |
| --- | --- |
| Modalidad | Individual o parejas, según indique el docente. |
| Fecha | Traer el montaje y los materiales a la siguiente sesión. |
| En clase | El circuito será revisado antes de alimentarlo y programarlo. |
| Evidencia | Montaje funcional, código fuente y tabla de pruebas completada. |

## Materiales que debe traer

1 ATmega328P en encapsulado DIP-28 (no versión SMD).

1 protoboard y cables de conexión.

8 LEDs (colores a elección) y 8 resistencias de 220 ohm a 330 ohm, una por cada LED.

1 resistencia de 10 kiloohm para RESET y 1 capacitor cerámico de 100 nF para desacoplo.

Fuente regulada de 5 V o módulo de alimentación para protoboard. Nunca conecte una batería o fuente mayor de 5 V directamente al ATmega328P.

Programador disponible en el laboratorio (USBasp, Atmel-ICE o Arduino como ISP, según indique el docente) y cables ISP. Si tiene programador propio, puede traerlo.

Opcional si el docente usa reloj externo: cristal de 16 MHz y 2 capacitores de 22 pF. No los monte si no ha sido indicado; el código y los fusibles deben coincidir con el reloj elegido.

## Armado previo: sin alimentar hasta la revisión

Coloque el ATmega328P atravesando la ranura central de la protoboard, con la muesca orientada para identificar el pin 1.

Conecte VCC (pin 7) y AVCC (pin 20) a +5 V. Conecte GND (pines 8 y 22) a tierra. Todas las tierras deben ser comunes.

Coloque el capacitor de 100 nF entre +5 V y GND, cerca del microcontrolador.

Conecte RESET (pin 1) a +5 V mediante la resistencia de 10 kiloohm.

Prepare ocho ramas independientes: PD0 a PD7 (pines físicos 2 al 6 y 11 al 13) -> resistencia -> ánodo del LED; cátodo de cada LED -> GND. Respete la polaridad: la pata larga suele ser el ánodo.

No conecte simultáneamente la fuente del protoboard y la alimentación del programador sin confirmar con el docente cuál alimentará el circuito.

## Código que debe llevar compilado

Cree y compile en Microchip Studio un proyecto para ATmega328P. Lleve el archivo main.c y su .hex. El valor de PATRON se cambiará durante la práctica.

#define F_CPU 1000000UL #include <avr/io.h> #include <stdint.h> #define PATRON 5 int main(void) { uint8_t patron_led = PATRON; DDRD = 0xFF; while (1) { PORTD = patron_led; } }

Nota: si el microcontrolador fue configurado para otro reloj, actualice F_CPU según la indicación del docente. Para esta actividad no cambie fusibles por cuenta propia.

## Pruebas mínimas

| PATRON | Binario esperado | LEDs encendidos | Verificado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00000001 | PD0 |  |
| 5 | 00000101 | PD2 y PD0 |  |
| 15 | 00001111 | PD3 a PD0 |  |
| 170 | 10101010 | PD7, PD5, PD3 y PD1 |  |
| 255 | 11111111 | Todos |  |

## Preguntas para defender el trabajo

¿Por qué patron_led se declara como uint8_t?

¿Qué ocurriría visualmente si se asigna 256 a una variable uint8_t?

¿Por qué cada LED necesita su propia resistencia?

¿Qué función tienen VCC, AVCC y los dos pines GND?

¿Por qué el montaje no debe alimentarse antes de que se revise la polaridad y las conexiones?

## Criterios de evaluación

| Criterio | Puntos |
| --- | --- |
| Materiales completos y montaje ordenado, sin alimentar antes de revisar. | 2 |
| Alimentación, RESET y conexiones de LEDs correctas. | 3 |
| Código compila y el archivo .hex se programa correctamente. | 2 |
| Tabla de cinco pruebas y explicación del patrón binario. | 2 |
| Uso correcto de uint8_t y explicación de la elección. | 1 |